8.tétel

# Grafikai input és output perifériák

- grafikus perifériák: grafikus eszközök képek számítógépbe való bevitelének illetve képek előállításának

- lehetnek raszteresek illetve vektorosak

- raszteres:
- input: kamera, scanner, vonalkód olvasó
– output: képernyő, nyomtató, diakészítő

- vektoros:
- scanner felismeréssel, digitalizáló tábla
– tollas rajzgép, vágóeszközök

- Képernyôk:
- fô jellemzôik: képfelbontás (oszlop * sor) és színek száma
- típusok (IBM szabványok): CGA, EGA, VGA, SVGA
- képtárolás helyigénye (bitben): oszlopokszáma*sorokszáma*log2(színekszáma)
   Pl. VGA:16 színű: 640*480*4=153600 bytes

- Nyomtatók:
- Típusok:	mátrix(9/24 tűs), lézer, tintasugaras, stb.

- Tollas rajzgép (Plotter):
- Fajtái: egyszínű, több színű
- Működési elve: két szélen sin, keresztbe egy rúd, rajta egy kocsi, kezébe a toll vagy mint a nyomtatóknál a papír mozog (de itt elôre-hátra) a toll pedig balra-jobbra.
- Minôségi mutató: Visszaállási pontosság (pl egy kör rajzolásánál).

Rajzbevitel:

- a számítógépbe rajzot vinni kétféleképpen lehet: 
- a már kész rajzot valamilyen periféria segítségével
- egy rajzprogram segítségével berajzolom.

- Perifériák:
- scanner: fényt bocsát ki, majd a visszaverôdést fényérzékeny szenzorokkal vizsgálja pontonként és ebbôl állapítja meg, hogy az adott pont fehér vagy fekete (esetleg a színét). Lehet kézi vagy asztali, fekete-fehér vagy színes
- digitalizáló tábla: egy sík tábla melyre ráhelyezzük a bevinni kívánt rajzot. A táblát sűrűn fémszálak szövik át. A kijelölő eszközben (célkereszt) tekercs van. Ha rámutatunk egy pontra a tekercs áramot indukál a dróthálóban, ez mérve tudjuk hogy hol van az adott pont, másik ponttal ugyanezt eljátszva kijelöltük a szakaszunkat ami a vektoros ábrázolás alapja.

Rajztárolás:

- Rajzok tárolása a lemezen helyigényes, ezért mentése, tárolása lassú.

- Sokfajta formátum létezik:
- Raszteresek: BMP (bitmap), GIF (tömörít is), JPG, PCX, TIFF
- Vektorosak: CDR (CorelDRAW)

### Rajzleíró nyelv

- pl. LOGO, Postscript nyelvek

- vmilyen nyelven, szövegesen adjuk meg a rajzot

- feldolgozásához kell egy nyelvértelmező

- speciális nyomtató kell, ami értelmezni tudja

- rajzgépekek szólhat

Koordinátarendszerek és transzformációik:

- Koordinátarendszerek:
- MKR (modell): sok ugyanolyan alakzat van a képen megrajzolom egyszer a saját koordinátarendszerében majd ezt transzformálgatom a képbe(VKR).
- VKR (világ) ahol az adott kép van.
- NKR (normalizált) a képet leképezem az egységnégyzetre, célja: perifériafüggetlenség (0,0 a bal felsô sarok).
- KKR (kép) az adott monitortól függô (0,0) a bal felsô sarokban, oszlopok száma a képernyô oszlopainak számával egyenlô, ugyanígy a sorok is.
- VKKR (virtuális kép) 65536-re normalizált (16 bites egész, 0..65535).

- Transzformációk:
- Alapvetô transzformáció: a VKR-bôl a KKR-be való leképezés(ez a rajzolás). Adott a tárgy VKR-ben, képernyôre képzünk (két sík). 
- VKR (keret) megadás: xb,ya,xj,yf (window), 
- KKR (képmezô) megadása: ub,va,uj,vf (viewport). 
- Leképezés=keretbôl képmezô (eltolás, léptékezés)

- Problémák:
- Fordított kép megoldható
- Anizotrópia (a képet határoló téglalap oldalainak aránya nem azonos a képernyô oldalainak arányával). Két lehetôség: a kép torzul (ez pl. műszaki rajznál zavaró), a=min(abs(a),abs(c)), c=-a a kép nem torzul, de a képernyô egy jelentôs része kárba veszhet.
- A VKR valósakkal a KKR egészekkel dolgozik. Minden transzformáció után kerekíteni (nem levágni) kell. 
- Másik megoldás pl. Pascalban MTG (Metrikus Turbo Grafika), ahol minden egyes grafikus művelet eljárását átírjuk valós bemenô értékeket elfogadóvá.
- Maga a képernyô torzít (pl.: egy 100*100-as négyzet nem négyzet alakú) Az elôbbi a-t tovább kell módosítani hogy egy VKR-beli négyzet a képernyôn is négyzet legyen.

Színek

- Fizikailag nem léteznek színek, csak fény (elektromágneses hullám), amit a hullámhossza jellemez.

- Az emberi szem csak egy l tartományt képes érzékelni.

Színek megjelenítése

- Egy magasszintű nyelvben általában színkódokat használunk. Pl. kék=1.

- Ez a színkód bekerül a képpontpufferba.

- A képernyővezérlőben található egy színtábla, ami rovátkákból áll (a rovátkák száma annyi, amennyit meg tud jeleníteni a kártya).

- Egy rovátka tartalma egy RGB hármas.

- A képernyővezérlő amikor frissíti a képernyőt, minden pászta minden képpontjából kiolvassa értékét, indexelve a színtáblából az RGB hármast, ami megszabja egy képpont erősségét a képernyőn.

- Ha több színt szeretnénk változtatni, akkor ezt a színtáblát kell változtatni

Színmodellek

- additív: 
- legalább két külön forrásból érkező fénysugár “esése” a megvilágított terület ugyanazon helyére  a falon lesz a két különböző hullámhosszú fény színérzetének összege.
- ezt a színmodellt alkalmazzák az RGB során (monitorok, televíziók)

- szubtraktív:
- A fény egyetlen helyről érkezik. Útja során szűrőkön halad keresztül, amelyek különbözően vannak színezve.  a szűrők színe szabja meg a falon a kapott színt.
- a fényképeken illetve a színes nyomtatók esetében használják ezt a módszert, három színt alkalmaznak: CYM (cyan-kékeszöld, yellow-sárga, magenta-bíbor).

- A színkeverés szabályait a színkör adja meg: kék, zöld, sárga, narancs, piros, lila, kék
- bármely szín előáll két szomszédjának keverékeként. 
- Minél messzebb vagyunk a kör középpontjától, annál telítettebb a szín.
- Ha a színkör elemeit keverjük, akkor additívan fehéret; szubtraktívan feketét kapunk.